SZPZ.260-6.2026

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczne dla 1 serwera; zamówienie obejmuje łącznie 2 sztuki.

| Lp. | Obszar | Minimalne wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa i montaż | Obudowa Rack 2U do szafy 19”; dedykowane, beznarzędziowe szyny montażowe ze zintegrowanym ramieniem do układania kabli, kompatybilne ze standardem EIA-310. |
| 2 | Zatoki dyskowe | Minimum 12 zatok Hot-Plug 3,5” LFF; wraz z serwerem 6 szt. dedykowanych adapterów/sanek do stabilnej instalacji dysków 2,5” w zatokach 3,5”. |
| 3 | Procesory | 2 x procesor x86 najnowszej generacji; maksymalnie 8 rdzeni fizycznych na pojedynczy procesor; 16 wątków; taktowanie bazowe minimum 2,6 GHz; Turbo minimum 4,1 GHz; pamięć podręczna minimum 22,5 MB; PassMark dla procesora minimum 22 000 pkt. |
| 4 | Pamięć RAM | Minimum 256 GB DDR5 ECC RDIMM; konfiguracja 8 x 32 GB, rozmieszczona symetrycznie między procesorami zgodnie z zaleceniami producenta serwera, w celu zapewnienia optymalnej pracy kontrolerów pamięci. |
| 5 | Kontroler i dyski OS | Dedykowany, niezależny kontroler sprzętowy dla systemu operacyjnego, nieobciążający głównego kontrolera RAID i magistrali PCIe przeznaczonej dla kart rozszerzeń; 2 x SSD minimum 480 GB w fabrycznym mirror RAID 1; dyski Hot-Swap dostępne z zewnątrz obudowy bez otwierania pokrywy. |
| 6 | Główny kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID z minimum 8 GB nieulotnej pamięci podręcznej Flash-Backed Cache / NV Cache z podtrzymaniem bateryjnym albo kondensatorowym; obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| 7 | Pula SSD | 6 x SSD minimum 3,84 TB, SAS 12 Gb/s, klasa Enterprise / Read Intensive, pamięć MLC lub równoważna o podwyższonej trwałości. |
| 8 | Pula HDD | 6 x HDD minimum 8 TB, 3,5”, SAS 12 Gb/s, minimum 7200 RPM, format sektora 4Kn, klasa Enterprise 24/7/365. |
| 9 | Karty sieciowe | Łącznie minimum 4 porty 10 Gb/s SFP+ z obsługą agregacji połączeń i RDMA; dopuszczalne OCP 3.0 oraz PCIe Gen4/Gen5; po instalacji kart minimum 4 wolne sloty Low Profile. |
| 10 | Zarządzanie | Zintegrowany niezależny procesor serwisowy z dedykowanym fizycznym portem RJ-45 1 Gb/s; licencja Advanced / Enterprise umożliwiająca KVM over IP, montowanie zdalnych ISO i monitoring komponentów. |
| 11 | Zasilanie | Minimum 2 zasilacze minimum 700 W każdy, redundantne 1+1, Hot-Swap. |
| 12 | System operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, licencjonowany na minimum 16 rdzeni fizycznych, ESD albo OEM przywiązany do sprzętu. |
| 13 | Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji producenta On-Site z czasem reakcji serwisowej albo naprawy w następnym dniu roboczym. |

Uwaga: Wykonawca potwierdza kompatybilność wszystkich komponentów, w szczególności adapterów/sanek 2,5” do zatok 3,5”, backplane, kontrolera RAID/HBA, dysków SAS SSD, dysków SAS HDD 4Kn oraz kart sieciowych.